# OPRACOVANIE POVRCHU VZORIEK DREVA POMOCOU DIELEKTRICKÝCH VÝBOJOV PRI ATMOSFÉRICKOM TLAKU

RNDr. Mária Odrášková, Univerzita Komenského,Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava, odraskova@gimmel.ip.fmph.uniba.sk

RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D., Univerzita Komenského,Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava

Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Masarykova Univerzita, Kotlárska 2, 611 37 Brno

Cieľom je lepšie spoznanie základných vlastností plazmochemicky upraveného  povrchu dreva a určenie optimálnych podmienok a parametrov neizotermickej plazmy pre aplikácie na povrch dreva.

Na aktiváciu boli použité vzorky dubu letného a na hydrofobizáciu topoľová dyha. Povrch vzorky dreva bol upravený brúsnym papierom s drsnosťou 150 a zbavený zvyškov obrúseného materiálu pomocou prúdu vzduchu. Experimentálne boli testované vzorky dubu letného pri aktivácii. Dubové drevo bolo zvolené, pretože má nízku povrchovú energiu (36,1 mJ/m2). Na aktiváciu bol používaný generátor difúznej plazmy produkovanej  koplanárnym dielektrickým bariérovým výbojom pri atmosférickom tlaku. Pripravené vzorky boli umiestnené na keramickú doštičku v reaktore a privedené do kontaktu s plazmou po dobu 5 sekúnd v atmosfére vzduchu.

Na hydrofobizáciu povrchu vzoriek topoľovej dyhy bol použitý generátor plazmy produkovanej povrchovým dielektrickým bariérovým výbojom pri atmosférickom tlaku. Topoľové drevo patrí medzi dobre vsiakavé dreviny, z tohto dôvodu bolo zvolené pre nanášanie tenkej hydrofóbnej vrstvy. Pripravená vzorka bola ťahaná kontrolovanou rýchlosťou cez reaktor medzi kovovými elektródami a dielektrickou vrstvou, do ktorého bola napustená polymerizujúca zmes. Na miešanie polymerizujúcich zmesí bolo zostrojené zariadenie, ktorého základom sú dva regulovateľné tepelné hmotnostné prietokomery s rozsahmi 2 l/min a 10 l/min. Pomocou premývačky môže byť nosný plyn, v našom prípade dusík, obohatený o nasýtené pary polymerizujúcej látky HMDSO (hexametyldisiloxán).

Vlastnosti povrchu dreva boli skúmané meraním kontaktného uhla kvapalín so známymi parametrami povrchovej energie použitím prístroja Surface Energy Evaluation System so zabudovanou CCD kamerou (SEE system http://seesystems.wz.cz). Na meraný povrch drevenej vzorky boli nanesené 2 l testovacej kvapaliny. Pomocou CCD kamery bol snímaný povrch nanesenej kvapky. Z tvaru kvapky bol určený kontaktný uhol. Povrchová energia s spolu s disperznou sd a polárnou zložkou sp bola vypočítaná použitím regresného  Owens –Wendt modelu .

Pri aktivácii dubového dreva v plazme generovanej koplanárnym dielektrickým bariérovým výbojom vo vzduchu za atmosférického tlaku sa zvyšuje vsiakavosť. Určením povrchovej energie vzorky  dvojkvapalinovou Owens – Wendt metódou sa zistil nárast polárnej zložky povrchovej energie, ktorá charakterizuje  Lewisove ( acid-base) sily.

Vytvorením vrstvy zo zmesi dusíka s nasýtenými parami HMDSO sa podarilo vytvoriť hydrofóbny  povrch, čo potvrdili aj merania kontaktného uhlu a povrchovej energie.