STUDIUM Au VRSTEV NA PET MODIFIKOVANÉM F2 LASEREM

ing. Petr Slepička, Ph.D., Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, 16628, Česká republika, petr.slepicka@vscht.cz

ing. Jakub Siegel, Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, 16628, Česká republika

ing. Nikola Kasálková, Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, 16628, Česká republika,

doc. ing. Olga Bláhová, Ph.D., Katedra materiálu a strojírenské metarulgie, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, 30614, Česká republika

prof. ing. Václav Švorčík, DrCs., Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, 16628, Česká republika

Klíčová slova:  polymer, excimerový laser, kovová vrstva

K modifikaci povrchu polymerů lze použít fyzikálních a chemických metod. Aplikací těchto metod lze docílit změnu vlastností polymerů (morfologie, smáčivost). Mezi fyzikální metody modifikace polymeru patří aplikace plazmatického výboje a laserového svazku. Působením laserového svazku byly vytvářeny periodické struktury na povrchu PET. Na modifikované a původní polymery byly deponovány Au vrstvy. Byla studována drsnost modifikovaného polymeru a následně deponovaných Au vrstev. Depozicí Au na modifikovaný PET s periodickou strukturou docházelo k prudkému snižováni drsnosti. V případě depozice Au na PET  bez pravidelné struktury se drsnost PET naopak zvýšila. Pozlacené PET vzorky byly studovány nanoindentačními metodami za účelem stanovení mechanických vlastností připravených vrstev. Po depozici Au vrstev na PET došlo k poklesu modulu elasticity. Rovněž se ukázalo, že Au vrstvy deponované na plazmou modifikovaný PET vykazují nižší modul elasticity než vrstvy deponované na nemodifikovaný PET.